Załącznik nr 3.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania : Wycinka i pielęgnacja  drzew na terenie 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wycinka i pielęgnacja drzew w ilości zgodnej z załącznikiem nr 3 na terenie 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : 77.211.400-6 -  Usługi wycinania drzew

ZAMAWIAJĄCY POSIADA WAŻNĄ DECYZJĘ ZEZWALAJĄCĄ NA WYCIECIE DRZEW

  - Wymagania techniczne

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich z terenów zieleni, na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania wycinki i pielęgnacji.

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca dokona oględzin drzewa pod katem występowania gniazd i lęgów ptasich. W przypadku stwierdzenia obecności lęgów ptasich wycinka odbędzie się w terminie późniejszym co będzie powodem do wydłużenia terminu realizacji zadania. Z oględzin każdego drzewa zostanie sporządzony protokół. Po dokonaniu oględzin Wykonawca ustali z Zamawiającym dokładny termin wycinki.

Prace przy wycince drzew należy prowadzić w następujący sposób:

- Oznakować miejsce robót na których odbywa się wycinka drzew

- Pnie drzew powinny zostać przycięte na wysokości nie przekraczającej 10 cm nad poziomem terenu.

- Ustalić kierunek obalania drzewa (w przypadku wątpliwości co do założonego kierunku upadku drzewa należy zastosować liny odciągowe o długości co najmniej 2,5 krotnej wysokości ścinanego drzewa doczepne do ciągnika), lub prowadzić wycinkę przy użyciu wysięgnika.

- W przypadku przebiegu linii energetycznych lub komunikacyjnych należy je zdjąć lub zabezpieczyć w porozumieniu z odpowiednimi służbami lub dokonać wycinki z użyciem wysięgnika.

- Ściąć drzewo piłą mechaniczną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Uprzątnąć teren po wycince drzew

- Pozostałości po wycince i pielęgnacji należy bezwzględnie uprzątnąć. Zabrania się palenia pozostałości.

- Z uwagi na lokalizacje drzew do wycinki Zamawiający wymaga odbycia wizji na terenie wycinki.

- Lokalizacja drzew do wycinki może wymagać prowadzenia prac przy pomocy wysięgnika koszowego – zwyżki.

1.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy

- prace związane z wycinką drzew winny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za roboty,

- wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prac przy wycince i pielęgnacji drzew (certyfikat ETW),

- niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, śnieżycy, ulewnego deszczu, po zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru,

- pracownicy zatrudnieni w w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej (kaski, rękawice, kamizelki ostrzegawcze),

- stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone.

  - Odpowiedzialność Wykonawcy

- wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie robót, a w tym za oznakowanie robót,

- bezpieczeństwo ruchu na drodze i w strefie prowadzonych robót zapewni wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt

- ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

  - Rozliczenie z tytułu realizacji zamówienia:

- Rozliczenie za wycięcie drzew nastąpi po wykonaniu robót. Wykonawca wystawi fakturę za i dostarczy ją do zamawiającego, wraz z podpisanym protokołem odbioru robót .

- Faktyczna ilość pozyskanego drewna zostanie zmierzona po dokonaniu wycinki.

- Na podstawie pomiarów ilości pozyskanego drewna, wartość robót może ulec zmianie:

1.5  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

1.6. Termin wykonania zamówienia

- Realizacja    -  do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy

Sporządził

Dziuba Grzegorz

Nr sprawy: przetarg podstawowy - postępowanie Nr 10 / Pp p-zaU / 25